电热水器

深圳市市场监督管理局

电热水器

CCGF-SZ-049-2013

1 适用范围

本细则适用于深圳市生产及流通领域电热水器产品质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于：作为家用及类似用途的，通过电热元件将水加热至沸点以下某个可控温度功能的，用于洗浴、洗涤和类似用途的器具。

本细则内容包括适用范围、产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求，判定原则及异议处理复检。

2 产品种类

产品种类见表1。

表1  产品种类

| 产品种类 | 包含产品列举 |
| --- | --- |
| 快热式热水器 | 封闭式快热热水器、出口开放式快热热水器、裸露电热元件快热式热水器等。 |
| 贮水式电热水器 | 密闭式贮水热水器 、出口敞开式贮水热水器 、水箱式贮水热水器 、水槽供水式贮水热水器等。 |
| 速热式电热水器 | 速热式电热水器等。 |

3 术语和定义

| 产品种类 | 产品种类描述 |
| --- | --- |
| 快热式热水器 | 又称快热式电热水器、快速电热水器或直热式电热水器，是通过电加热的，具有即开即热，不需预热和等待的洗浴器具。 |
| 贮水式电热水器 | 通过电加热的，拥有一定容积的贮水内胆，需较长时间预热贮存水的洗浴器具。 |
| 速热式电热水器 | 拥有即热、贮水双系统，智能化水温加热模式的洗浴器具。 |

4 检验依据

| 标准号 | 标准名称 | 请在已获资质处划勾 |
| --- | --- | --- |
| GB4706.1-2005 | 《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》 | CMA CAL CNAS |
| GB4706.1-2008 | 《家用和类似用途电器的安全 第一部分: 通用要求》 | CMA CAL CNAS |
| GB4706.12-2006 | 《家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求》 | CMA CAL CNAS |
| GB4706.12-1995 | 《家用和类似用途电器的安全 贮水式电热水器的特殊要求》 | CMA CAL CNAS |
| GB4706.11-2008 | 《家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求》 | CMA CAL CNAS |
| GB4706.11-2004 | 《家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求》 | CMA CAL CNAS |

相关产品的强制性标准、行业标准、政府法规及产品的明示标准（包括备案的企业标准）和明示担保内容。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品须为同一型号规格，同一批次的产品。

5.2 抽样方法

在生产企业的成品库内、生产线末端或市场上随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。

5.3 抽样基数

在生产企业成品库内抽样时，同一批次产品库存基数应不少于50台，当库存基数少于50台或无库存时，应在企业生产线末端上进行抽样；在市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量。

5.4 抽样数量

生产领域：随机抽取同一规格型号的2台样品，1台作为检验样品，1台作为备用样品封存于承检机构；

流通领域：随机抽取同一规格型号的2台样品，1台作为检验样品，1台作为备用样品封存于受检机构。

5.5 样品处置

5.5.1 被抽查样品应贴封条和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，检验样品和备用样品应分别封样。

5.5.2样品由抽样人负责送至指定的检验机构相关部门，如有必要，也可由抽样人员指定被抽查单位在规定时间内送到指定的检验机构相关部门。

5.6 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的该产品销售总额，以万元计。若上一年度没有生产该产品，那么以本年度已实际生产的该产品销售额来统计。

6 检验要求

6.1 检验项目及不合格分类

电热水器产品的检验项目、缺陷分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
|  | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第8章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 输入功率和电流 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第10章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 发热 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第11章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 在工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第13章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 耐潮湿 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第15章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第16章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 非正常工作 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第19章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 机械强度 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第21章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 结构 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第22章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 内部布线 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第23章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第25章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 外部导线用接线端子 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第26章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 接地措施 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第27章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 螺钉和连接 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第28章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 第29章 | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 的附录AA | 强制性 | GB 4706.1-1998、GB 4706.12-2006 | ● |  |
|  | 额定容量 | GB/T 20289-2006 第6.1条 | 推荐性 | GB/T 20289-2006 |  | ● |
|  | 24小时固有能耗系数 | GB21519-2008 第4.2条 | 强制性 | GB21519-2008 | ● |  |
|  | 热水输出率 | GB21519-2008 第5.4条 | 强制性 | GB21519-2008 | ● |  |
| a 极重要质量项目 b 重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 无 |  |  |  |  |  |

6.2 产品实物质量检验项目和标签质量检查项目

产品实物质量检验项目包括：除标志和说明项目外，其余项目均为产品实物质量检验项目。

产品标签检查项目包括：标志和说明项目中的产品名称、制造商、警告语等。

6.3 检验应注意的问题

6.3.1 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

6.3.2 若企业标准或产品明示质量要求缺少相关重要检验项目，且无强制性标准要求，应按照推荐性标准规定检验该项目。

6.3.3 当采用企业标准或明示指标进行判定时，若产品明示指标与明示执行标准规定不同，采用要求高的指标判定。

6.4.4如被检产品明示执行标准版本已被新版本替换，则以产品明示生产日期为准判定检测用标准版本：生产日期在新版本标准生效日期之前，按旧版本标准进行检测，生产日期在新版本生效日期之后，则按新版本标准进行检测。

6.4.5 如被检产品设计成可即热又带有贮水内胆时，则器具就需同时满足GB4706.11及GB4706.12的要求，如果两方面要求有冲突，则器具应满足其中最严酷的要求。

7 判定原则

经检验，所检样品全部项目合格或仅有C类一般质量项目不合格，判该产品本次监督抽查结果合格；出现一项或一项以上A类极重要质量项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

8 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

8.2 需对不合格项目复检时，可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，可采用备用样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

| 主办部室起草人 | 主办部室审核人 | 协办部室审核人 | 综合业务部审核人 | 院领导批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |