有源音箱、音频功率放大器、音响

深圳市市场监督管理局

有源音箱、音频功率放大器、音响

CCGF-SZ-019-2013

1 适用范围

本细则适用于深圳市生产及流通领域有源音箱、音频功率放大器、音响质量监督抽查。监督抽查产品范围适用于：有源音箱、音频功率放大器、音响。

本细则内容包括适用范围、产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求，判定原则及异议处理复检。

2 产品种类

产品种类见表1。

表1  产品种类

| 产品种类 | 包含产品列举 |
| --- | --- |
| 有源音箱 | 单扬声器有源音箱，多扬声器有源音箱，有源扬声器音箱与无源扬声器音箱组合而成的有源扬声器系统 |
| 音频功率放大器 | 适用于监听、扩声及家用音频功率放大器，环绕声放大器 |
| 音响 | 家庭影院，组合音响,卡拉ok点唱机 |

3 术语和定义

| 产品种类 | 产品种类描述 |
| --- | --- |
| 有源音箱 | 总输出功率在500W（有效值）以下的单扬声器和多扬声器有源音箱 |
| 音频功率放大器 | 将音频电信号（或者是通过传声器将声音信号转换而成的音频电信号）放大（包括电流/电压/功率放大）到一定功率以推动负载(扬声器)放声的音频放大器 |
| 音响 | 由音频功率放大器和音箱构成的音频播放系统，可包含电唱机、播放器、收音、录音等其他功能或组件 |

4 检验依据

| 标准号 | 标准名称 | 请在已获资质处划勾 |
| --- | --- | --- |
| GB 8898 | 《音频、视频及类似电子设备 安全要求》 | CMA CAL CNAS |
| GB 13837 | 《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》 | CMA CAL CNAS |
| GB17625.1 | 《电磁兼容 限值 波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》 | CMA CAL CNAS |

相关产品的强制性国家标准、行业标准、政府法规及产品的明示标准（包括备案的企业标准）或明示担保内容或产品明示技术指标。

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

抽取样品须为同一型号规格，同一批次的产品。

5.2 抽样方法

在生产企业的成品库内、生产线末端或市场上随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明已检验合格的并在国内销售的成品。

5.3 抽样基数

在生产企业成品库内或市场上抽样时，抽样基数应不少于抽取样品量。

5.4 抽样数量

生产领域：随机抽取同一规格型号的3台样品，2台作为检验样品，1台作为备用样品封存于承检机构；

流通领域：随机抽取同一规格型号的3台样品，2台作为检验样品，1台作为备用样品封存于受检机构。

5.5 样品处置

5.5.1 被抽查样品应贴封条和防拆封措施，以保证其完整性、真实性，包括附在样品上的使用说明及其他信息。如样品标签上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置，检验样品和备用样品应分别封样。

5.5.2样品由抽样人负责送至指定的检验机构相关部门，如有必要，也可由抽样人员指定被抽查单位在规定时间内送到指定的检验机构相关部门。

5.6 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的该产品销售总额，以万元计。若上一年度没有生产该产品，那么以本年度已实际生产的该产品销售额来统计。

5.7 备注

5.7.1抽取该类产品时，需要抽取附件的产品附件包括说明书、电线组件、音频线、遥控器等。

6 检验要求

6.1 检验项目及不合格分类

有源音箱、音频功率放大器、音响的检验项目、缺陷分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 | C类 |
| 1 | 标志和说明 | GB8898 第5章 | 强制性 | GB8898 |  |  | ● |
| 2 | 正常工作条件下的发热 | GB8898第7章 | 强制性 | GB8898 | ● |  |  |
| 3 | 防触电的结构要求 | GB8898第8章 | 强制性 | GB8898 | ● |  |  |
| 4 | 正常工作条件下触电危险 | GB8898第9章 | 强制性 | GB8898 | ● |  |  |
| 5 | 绝缘电阻和抗电强度 | GB8898第10章 | 强制性 | GB8898 | ● |  |  |
| 6 | 机械强度 | GB8898第12章 | 强制性 | GB8898 | ● |  |  |
| 7 | 电气间隙和爬电距离 | GB8898第13章 | 强制性 | GB8898 | ● |  |  |
| 8 | 外接软线 | GB8898 第16章 | 强制性 | GB8898 | ● |  |  |
| 9 | 电气连接和机械固定 | GB8898第17章 | 强制性 | GB8898 | ● |  |  |
| 10 | 稳定性和机械危险 | GB8898第19章 | 强制性 | GB8898 | ● |  |  |
| 11 | 传导 | GB13837 | 强制性 | GB13837 | ● |  |  |
| 12 | 骚扰功率 | GB13837 | 强制性 | GB13837 | ● |  |  |
| 13 | 谐波电流 | GB17625.1 第7条 | 强制性 | GB17625.1 | ● |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目，C类——一般质量项目。 |  |  |  |  |  |  |  |

6.2 产品实物质量检验项目和标签质量检查项目

产品实物质量检验项目包括：除标志和说明项目外，其余项目均为产品实物质量检验项目。

产品标签检查项目包括：标志和说明项目中的产品名称、制造商、警告语等。

6.3 检验应注意的问题

6.3.1 检验机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、封条有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检测和备用样品分别加贴相应标识后入库。

6.3.2如被检产品明示执行标准版本已被新版本替换，则以产品明示生产日期为准判定检测用标准版本：生产日期在新版本标准生效日期之前，按旧版本标准进行检测，生产日期在新版本生效日期之后，则按新版本标准进行检测。

6.3.3若企业标准或产品明示质量要求缺少相关重要检验项目，且无强制性标准要求，应按照推荐性标准规定检验该项目。

6.3.4 当采用企业标准或明示指标进行判定时，若产品明示指标与明示执行标准规定不同，采用要求高的指标判定。

7 判定原则

经检验，所检样品全部项目合格或仅有C类一般质量项目不合格，判该产品本次监督抽查结果合格；出现一项或一项以上A类或B类项目不合格，判该产品本次监督检验结果不合格。

8 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1 核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）、或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明，并得到被检方认可的，做出维持原检验结论的复检结论。

8.2 需对不合格项目复检时，可以在原样上进行的，应采用原样检验。不可以在原样上进行的，可采用备用样检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

| 主办部室起草人 | 主办部室审核人 | 协办部室审核人 | 综合业务部审核人 | 院领导批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |