附件4：

表一  防水工程质量检查评分表（100分）

施工总包单位：                      施工分包单位;

| 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防水设计 （20分） | 未按深圳防水规范要求组织防水设计方案专家评审，扣10分 | 10 |  |
|  | 屋面防水等级不符合规范要求，扣2分 | 2 |  |
|  | 地下防水等级不符合规范要求，扣2分 | 2 |  |
|  | 厕浴防水等级不符合规范要求，扣2分 | 2 |  |
|  | 外墙面防水等级不符合规范要求，扣2分 | 2 |  |
|  | 各部位防水措施与设防等级不相符，一项扣2分 | 2 |  |
| 防水技术资料 （30分） | 缺防水专业施工资质证书，扣5分 | 5 |  |
|  | 缺防水专项施工方案，扣5分 | 5 |  |
|  | 无基层隐蔽验收记录，扣2分 | 2 |  |
|  | 防水检验批记录不全，或签字不全，扣2分 | 2 |  |
|  | 抗渗砼试验不合格，扣4分 | 4 |  |
|  | 涂膜防水层厚度检测记录，无记录扣3分，不合格，一点扣1分 | 3 |  |
|  | 防水分项施工完未及时验收，少一项扣2分 | 4 |  |
|  | 有渗漏部位无检查记录，扣2分 | 2 |  |
|  | 渗漏部位无处理方案、处理记录，扣3分 | 3 |  |
| 防水材料 （20分） | 随机抽取现场防水材料送检，不合格的，扣20分 |  |  |
|  | 品种、规格、性能不符合设计要求，一种扣2分 | 4 |  |
|  | 标志、说明书、合格证，缺一种扣2分 | 6 |  |
|  | 见证取样送检，缺一种扣2分 | 6 |  |
|  | 各项检验指标，不合格一项扣4分 | 4 |  |
| 防水施工 （30分） | 细部无附加防水增强措施，扣4分 | 4 |  |
|  | 刚性防水基层、湿铺法基层有明水，扣4分 | 4 |  |
|  | 用胶粘剂、热熔型、自粘性卷材和有机溶剂型涂料基层不干燥，扣4分 | 4 |  |
|  | 无成品保护措施扣5分 | 5 |  |
|  | 已施工防水部位有渗漏点，一处扣2分 | 8 |  |
|  | 屋面、地面有反坡，有积水，一处扣1分 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |

注1：无法检查的项目，应得分和实得分均为零分。 注2：评分表中各小项最低分为零分，不能为负分。 注3：现场抽取的材料，如施工单位尚未送检，抽检不合格的，不扣分。 得分率＝实得分÷应得分＝ % 存在主要问题： 主要优点： 检查人： 年 月 日

表二  抹灰工程及砌筑质量检查评分表（80分）

| 检查项目 | 扣分标准 |  | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程资料 （20分） | 施工方案无项目针对性，扣5分 |  | 5 |  |
|  | 未按规定使用预拌砂浆，扣5分 |  | 5 |  |
|  | 商品砂浆出厂合格证不齐全，扣2分 |  | 2 |  |
|  | 未按规定执行商品砂浆进场验收和见证取样送检，扣2分 |  | 2 |  |
|  | 砂浆抗压强度试验不合格，扣2分 |  | 2 |  |
|  | 隐蔽验收记录、检验批、分项、子分部质量验收记录不齐全，扣2分 |  | 2 |  |
|  | 无质量缺陷的处理方案及处理记录或不齐全，扣2分 |  | 2 |  |
| 抹灰工程实物 （30分） | 抹灰施工前未清洗、湿润墙面，扣5分 |  | 5 |  |
|  | 加强网情况（抹灰层厚度超过35mm是否挂网；砌体与混凝土梁、柱、墙间是否挂网；高度超过24米的外墙是否满挂；暗埋管线孔槽处是否挂网），违反一条者扣5分，违反两条及以上者扣10分 |  | 10 |  |
|  | 抹灰工程分层施工次数与要求不符，扣5分 |  | 5 |  |
|  | 裂缝、空鼓情况少量存在，扣5分；裂缝、空鼓情况大面存在，扣10分 |  | 10 |  |
| 砌筑工程实物（30分） | 施工前，未按规定对砌筑作业面砂浆、杂物进行清除及浇水湿润，扣3分 |  | 3 |  |
|  | 砌筑构造质量（构造柱、圈梁是否符合规范要求，厨厕间墙根是否使用200mm高素砼，洞口构造是否符合图纸或规范要求，拉结筋长度、数量是否符合要求，拉结筋锚固可靠度，纵横墙咬槎是否符合要求，砌体与砼连接处是否加钢丝网，纵横墙咬槎是否符合规范要求，预埋管、线、箱处洞槽是否规范，施工洞口留置是否规范），违反一条者扣5分，违反两条及以上者扣10分 |  | 10 |  |
|  | 灰缝厚度不一或砂浆不饱满，扣3分 |  | 3 |  |
|  | 斜顶砖砌筑质量差，扣4分 |  | 4 |  |
|  | 裂缝、空鼓等质量缺陷情况未及时处理或处理不规范，扣10分 |  | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注1：无法检查的项目，应得分和实得分均为零分。 注2：评分表中各小项最低分为零分，不能为负分。 得分率＝实得分÷应得分＝ % 存在主要问题： 主要优点： 检查人： 年 月 日