附件2：（主体）                   建筑工程基本情况检查表

深圳市      质监站    第    组

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 监督编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  | 施工许可证号 |  |  |  |
| 建筑面积 | ㎡ |  |  |  | 建筑高度 |  | m |  | 层/栋 | / / / |
| 结构类型 |  |  |  |  | 基础形式 |  |  |  | 开工时间 | 年 月 日 |
| 交楼标准 | 毛坯房 |  | 粗装修 |  |  |  | 精装修 |  | 工程造价 | 元/m2 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质 |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质 |  |
| 监督单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程勘察负责人 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 资格证 |  |
| 工程设计负责人 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 资格证 |  |
| 工程总监 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 资格证 |  |
| 工程项目经理 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 资格证 |  |
| 工程技术负责人 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 资格证 |  |
| 工程进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检查人：                                                                 年    月    日

表一  施工单位质量行为检查表（180分）

工程名称：

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位资质 | 不符合要求，扣20分； | 20 |  |
| 2 | 项目管理机构 | a.项目管理人员配备不齐，扣5分； b.项目主要管理人员兼职，扣5分； c.岗位责任制不明晰，扣5分； d.岗位责任制不落实，扣5分。 | 15 |  |
| 3 | 现场质量管理制度 | a.现场质量管理制度一般，扣5分； b.现场质量管理制度差，扣10分。 | 10 |  |
| 4 | 工程质量检验制度 | a.工程质量检验制度一般，扣5分； b.工程质量检验制度差，扣10分。 | 10 |  |
| 5 | 项目经理履职情况 | 重要工序、部位不在岗，扣15分。 | 15 |  |
| 6 | 技术负责人履职情况 | 重要工序、部位不在岗，扣10分。 | 10 |  |
| 7 | 质量安全员持证及履职情况 | a.质量安全员履职情况一般，扣5分； b.质量安全员履职情况差，扣10分。 | 10 |  |
| 8 | 设置《工程承包单位信息公示牌》情况 | 不符合要求，扣15分。 | 15 |  |
| 9 | 焊工上岗证书 | 焊工上岗证缺一本，扣5分。 | 10 |  |
| 10 | 施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况 | a.按管理制度审批，但执行过程中有偏差，扣10分； b.审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行，扣20分； c.未制定样板引路专项方案，扣10分。 | 20 |  |
| 11 | 有关规范、标准的配置情况 | 《非承重砌体及饰面工程施工与验收规范》及《混凝土结构工程施工质量验收规范》缺一项，扣5分。 | 10 |  |
| 12 | 工程技术标准及施工图设计文件的实施情况 | 不按照工程技术标准及施工图设计文件实施，扣20分。 | 20 |  |
| 13 | 质量问题和质量事故处理情况 | a.未及时处理，扣8分； b.整改不合格，扣15分。 | 15 |  |
| 合 计 |  |  | 180 |  |
| 存在主要问题： |  |  |  |  |

检查人：                                             年     月     日

表二  技术资料（100分）

工程名称：

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | a.污损，扣5分；涂改，扣10分；（扣 ） b.零乱，扣10分；没分类，扣10分；（扣 ） c.未用新版表格，扣10分。（扣 ） | 10 |  |
| 2 | 设计变更文件 | a.手续不全，扣1分；未盖设计注册章，扣3分； （扣 ） b.先施工，后办手续，扣5分。（扣 ） | 5 |  |
| 3 | 原材料出厂合格证 和进场复验报告 | a.出厂合格证每缺1份扣1分；（扣 ） b.进场复验报告每缺1份扣2分；（扣 ） c.钢筋进场未按规定抽取试件作力学性能检验，每缺1种扣5分；（扣 ） d.水泥进场时未对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，每缺1种扣5分；（扣 ） e.需复检材料，复检前已隐蔽，一次扣5分；（扣 ） f.水泥无常规检验报告，缺1份扣1分；（扣 ） g.不合格材料处理手续不清晰，扣5分；（扣 ） h.一、二级抗震等级的框架结构，钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。检查进场复验报告，不符合要求扣10分； （扣 ） i．钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中，使用含氯化物的水泥，扣10分。（扣 ） | 10 |  |
| 4 | 钢筋接头的 试验报告 | a.检验数量不够，少1次扣1分，未注明使用部位，每份扣2分；（扣 ） b.接头缺工艺检验报告，扣10分；（扣 ） c.加倍复验之前隐蔽，扣5分。（扣 ） | 10 |  |
| 5 | 混凝土施工记录 | a.混凝土的配合比资料不全，扣1分；（扣 ） b.混凝土称量、浇筑和间歇时间记录，少一种扣1分；（扣 ） c.养护时间，少一次扣1分；（扣 ） d.无现场塌落度检验记录，扣2分；（扣 ） e.无浇灌令，扣5分。（扣 ） | 5 |  |
| 6 | 预拌砂浆使用情况 | 未使用预拌砂浆的，扣10分。（扣 ） | 10 |  |
| 7 | 混凝土和砂浆试件的性能试验报告 | a.抗压试件数量不够，少1次扣2分；（扣 ） 当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200 m3取样不得少于一次；每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次。 b.抗渗试件数量不够，少1次扣1分；（扣 ） c.试件试验龄期超30天，每2组扣1分；超40天，每组扣1分；（扣 ） d.强度标准差超5.5，扣2分；（扣 ） e.试件强度不合格，检测合格，扣2分；（扣 ） f.无同条件养护试件，扣5分；（扣 ） g.同条件养护试件没有按等效养护龄期试验，扣3分；（扣 ） h.同条件养护试件没有与标准养护试件分开评定，扣5分；（扣 ） i.试件制作日期与浇灌记录不符，扣10分；（扣 ） j.试件离散过大，无代表值，无相应处理措施，扣2分。（扣 ） | 10 |  |
| 8 | 预应力筋用锚具、连接器的合格证和出厂检验报告 | a.出厂合格证少1份扣1分；（扣 ） b.检验报告少1份扣1分。（扣 ） | 5 |  |
| 9 | 预应力筋安装、张拉及灌浆记录 | a.安装检验记录少1份扣1分；（扣 ） b.张拉检验记录少1份扣1分；（扣 ） c.灌浆检验记录少1份扣1分；（扣 ） d.记录填写不全，扣1分。（扣 ） | 5 |  |
| 10 | 检验批、分项、分部 工程验收记录 | a.记录不全，没签字，每份扣1分；（扣 ） b.填写不准确，有作假嫌疑，扣5分；（扣 ） c.资料零乱，没有统计，扣2分；（扣 ） d.未按检验批验收，扣3分。（扣 ） e.检验批用表使用错误，扣5分。（扣 ） | 10 |  |
| 11 | 结构实体检验记录 | a.无检验方案，扣2分；（扣 ） b.数量不够，扣2分；（扣 ） c.无见证检验，扣1分；（扣 ） d.检验结果没有准确结论，扣1分；（扣 ） e.没有检验，扣10分。（扣 ） | 10 |  |
| 12 | 质量缺陷、事故处理方案和验收记录 | a.质量缺陷无处理方案，扣10分；方案未审批，扣5分；（扣 ） b.处理无记录，扣5分；（扣 ） c.处理后无验收，扣5分。（扣 ） | 10 |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |
| 存在主要问题： |  |  |  |  |

检查人：                                                   年     月     日

表三  实物观感（110分）

工程名称：                                                  检查部位：         层

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露筋 | a.纵向受力钢筋，每处扣2分；（扣 ） b.其他部位钢筋，每处扣1分。（扣 ） | 10 |  |
| 2 | 蜂窝 | a.少量，轻微，扣2分；（扣 ） b.处数较多，扣5分；（扣 ） c.较普遍，扣10分。（扣 ） | 10 |  |
| 3 | 孔洞 | a.构件主要受力部位，一般每处扣1分，大孔洞最多扣10分；（扣 ） b.其它部位，每2处扣1分。（扣 ） | 10 |  |
| 4 | 夹渣 | a.构件主要受力部位，每处扣2分；（扣 ） b.其它部位，每4处扣1分。（扣 ） | 5 |  |
| 5 | 疏松 | a.构件主要受力部位，每处扣2分；（扣 ） b.其它部位，每0.04㎡扣1分。（扣 ） | 5 |  |
| 现浇结构的外观质量不应有严重缺陷。 |  |  |  |  |
| 6 | 裂缝 | a.影响结构性能或使用功能的裂缝，扣10分；（扣 ） b.不影响结构性能或使用功能的裂缝，每3条扣1分。（扣 ） | 10 |  |
| 7 | 连接部位缺陷 | a.影响结构传力性能的缺陷，扣10分；（扣 ） b.不影响结构传力性能的缺陷，每2处扣1分。（扣 ） | 10 |  |
| 8 | 外形缺陷 | a.清水混凝土构件，每2处扣1分；（扣 ） b.普通混凝土构件，每3处扣1分。（扣 ） | 5 |  |
| 9 | 外表缺陷 | a.清水混凝土构件，每1㎡扣1分；（扣 ） b.普通混凝土构件，每2㎡扣1分。（扣 ） | 5 |  |
| 10 | 施工缝处理 | a.未凿毛，未清除浮浆，每处扣1分；（扣 ） b.有杂质，未清除，每处扣1分。（扣 ） | 5 |  |
| 11 | 砌体表面质量 | a.表面平整度差，扣2分；（扣 ） b.砂浆局部不饱满，扣2分；（扣 ） c. 个别地方有通缝，扣3分。（扣 ） | 5 |  |
| 12 | 顶砖质量 | a.梁板与顶砖交界有缝，每处扣2分；（扣 ） b.梁板直接与顶砖接触、无浆，扣2分；（扣 ） c.顶砖排列无序、斜度不一，扣2分。（扣 ） | 5 |  |
| 13 | 砌筑构造质量 | a.构造柱、圈梁不符合规范要求，扣10分；（扣 ） b.厨厕间墙根无200mm高素砼，扣10分；（扣 ） c.洞口构造不符合图纸或规范要求，扣10分；（扣 ） d.拉结筋长度、数量不够，扣5分；拉结筋无可靠锚固，扣5分；（扣 ） e.纵横墙咬槎不规范，扣5分；（扣 ） f.砌体与砼连接处未加钢丝网，扣2分； （扣 ） g.纵横墙无咬槎，扣5分；（扣 ） h.预埋管、线、箱处洞槽不规范，扣2分；（扣 ） i.施工洞口留置不规范，扣2分；（扣 ） j.未制作砌体实物样板，扣10分。（扣 ） | 25 |  |
| 合 计 |  |  | 110 |  |

实物观感总体评价 （存在的主要问题）

检查人：                                               年     月     日

表四  钢筋工程（60分）

工程名称：                                                  检查部位：         层

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 受力钢筋品种、级别、规格和数量 | a.当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，未办理设计变更文件，扣10分；（扣 ） b.钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量不符合设计要求，扣10分。（扣 ） | 10 |  |
| 2 | 钢筋原材 | a.有弯曲，扣2分；（扣 ） b.有油污，扣2分；（扣 ） c.有损伤，扣2分；（扣 ） d.有裂纹，扣2分；（扣 ） e.有老锈，扣2分；（扣 ） | 5 |  |
| 3 | 钢筋加工 | a.弯钩角度不对，扣2分；（扣 ） b.弯钩直段长度不够，扣2分；（扣 ） c.箍筋形状不规范，扣2分；（扣 ） d.尺寸偏差超规范，扣2分。（扣 ） | 5 |  |
| 4 | 钢筋连接 | a.连接接头外观质量差，扣2分，并要求检验；（扣 ） b.接头位置不对，每处扣1分，并要求复查和整改；（扣 ） c.搭接长度不够，每个接头扣1分，并要求复查和整改；（扣 ） d.接头面积百分率超规范，每处扣1分，并要求复查和整改；（扣 ） e.接头处箍筋加密不符合规范要求，每处扣1分，并要求复查和整改。（扣 ） | 10 |  |
| 5 | 钢筋安装 | a.钢筋骨架尺寸超过允许偏差，每2处扣1分；（扣 ） b.钢筋间距、排距超允许偏差，每3处扣1分；（扣 ） c.正在安装的钢筋，排距零乱，扣10分；（扣 ） d.墙、柱根部，钢筋位置偏出墙、柱边线，每处扣5分，保护层超过设计值2cm，每处扣2分，超过3cm，每处扣5分；（扣 ） e.漏绑点超过10%，扣2分；超过20%，扣10分； f.洞口加固不规范，每2处扣1分；（扣 ） g.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀，每处扣1分；（扣 ） h.锚固长度不够，每处扣1分；（扣 ） i.错放、漏放钢筋，每处扣5分。（扣 ） | 20 |  |
| 6 | 钢筋保护层垫块、 马凳 | a.垫块厚度不符合要求，扣3分；（扣 ） b.垫块间距不符合要求，扣3分；（扣 ） c.马凳高度不足，间距大，扣4分。（扣 ） | 10 |  |
| 合 计 |  |  | 60 |  |

钢筋工程质量评价 （存在的主要问题）

检查人：                                                 年     月     日

表五  模板工程（50分）

工程名称：                                                  检查部位：         层

| 序号 | 检查项目 | 扣分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材料外观质量 | a.模板起皮、翘曲、分层、掉角，量大面广，扣20分；少量，扣5分；（扣 ） b.支撑弯曲、损伤，连接件失效，每处扣1分；（扣 ） c.模板表面没有清除干净，量大，扣5分；少量，扣2分；（扣 ） d.模板没有涂刷隔离剂，扣3分。（扣 ） | 20 |  |
| 2 | 安装 | a.拼接不平整，扣5分；（扣 ） b.拼缝过大，扣5分；（扣 ） c.模板内有杂物或积水，扣5分；（扣 ） d.预留洞、预埋件遗漏或位置不准，扣2分；（扣 ） e.模板及其支架不具有足够的承载能力、刚度 和稳定性，不能可靠地承受浇注混凝土的重 量、侧压力以及施工荷载，扣10分。（扣 ） | 10 |  |
| 3 | 拆除 | a.拆除顺序未按施工技术方案执行，扣10分；（扣 ） b.拆除时间太早，扣5分；（扣 ） c.拆除后堆积在楼面，扣3分；（扣 ） d.拆除后的模板无清理保养，扣2分；（扣 ） e.后浇带单元拆模后无支撑,扣10分;（扣 ） f.后浇带单元拆模后支撑不足，稳定性差，扣5分。（扣 ） | 20 |  |
| 合 计 |  |  | 50 |  |
| 模板支撑质量评价（存在的主要问题）： |  |  |  |  |

检查人：                                                     年    月    日

表六 工程实体质量抽查表

工程名称（此表检查后隔日交总工办）：

| 序号 | 项目 | 检测数量 | 检测部位 （由检查组现场填写） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度 | 梁、柱各取5各构件，每个构件10个测区 | 梁 |  |
|  |  |  | 柱 |  |
| 2 | 构件尺寸 | 板、柱各取5个构件 | 板 |  |
|  |  |  | 柱 |  |

检查人：                                                     年    月    日

表七  评分统计

工程名称：

| 检查项目 | 应得分 | 实得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质 量 行 为 |  |  |  |
| 技 术 资 料 |  |  |  |
| 实 物 观 感 |  |  |  |
| 钢 筋 工 程 |  |  |  |
| 模 板 工 程 |  |  |  |
| 综合评分（合计） |  |  |  |
| 综合评价： |  |  |  |

检查小组签名：                                          年    月    日