附件：

龙岗区建筑工地文明施工专项检查表

工程名称：                                      施工阶段：

施工单位：                                      监理单位：

| - 序号 | - 检查项目 |  | - 内容要求 | - 检查情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 结论 | 存在问题 |
| 1 | 管理行为 |  | 应制定扬尘污染防治方案。 | □符合 - □不符合 |  |
| 2 |  |  | 应制定噪声污染防治方案。 | □符合 - □不符合 |  |
| 3 |  |  | 应制定施工排水专项方案。 | □符合 - □不符合 |  |
| 4 |  |  | 应建立施工工地的主要噪声污染设备(包括运输车辆)台账。 | □符合 - □不符合 |  |
| 5 |  |  | 应编制文明施工专项方案 | □符合 - □不符合 |  |
| 6 |  |  | 应编制安全文明措施费使用计划 | □符合 - □不符合 |  |
| - 7 |  |  | 建设单位应按合同约定足额拨付安全文明措施费 | □符合 - □不符合 |  |
| 8 |  |  | 施工单位应如实建立安全文明措施费使用台账 | □符合 - □不符合 |  |
| 9 | - 扬尘防治 | 施工围挡及外架100%全封闭 | 工期15日以下的工程，应采用铁马或水马围挡，工期15日以上的工程应按规定选用钢结构、砖砌式或PVC围挡，全封闭；大门设置及七牌一图应符合要求。 | □符合 - □不符合 |  |
| 10 |  |  | 围挡整齐，围挡公益宣传内容符合我市城市相关主管部门要求，画面应平整、清晰、完整，无乱张贴、乱涂写、乱刻画。 | □符合 - □不符合 |  |
| 13 |  |  | 钢管脚手架外立面安全网应张紧、无破损污染、颜色新亮。爬架外立面整洁美观。 | □符合 - □不符合 |  |
| 14 |  | 出入口及车行道100%硬底化 | 工地出入口、场内主要道路、材料加工区应采用混凝土、预制混凝土板或者钢板等材料进行硬底化，出入口硬底化区域无明显开裂、破损。 | □符合 - □不符合 |  |
| 15 |  |  | 保持场区路面干净整洁。 | □符合 - □不符合 |  |
| 16 |  | 出入口100%安装冲洗设施 | 土石方施工阶段，工地车辆出入口应配备传统洗车槽、车辆自动冲洗设备和沉淀过滤设施。其他施工阶段出入口均应设置车辆冲洗设施。洗车池周边应设置排水沟，并与三级沉淀池相连。 | □符合 - □不符合 |  |
| 17 |  |  | 及时清理洗车池及排水沟的淤积砂土，洗车的污水不污染市政道路。 | □符合 - □不符合 |  |
| 18 |  |  | 车辆不带泥上路。 | □符合 - □不符合 |  |
| 19 | - 扬尘防治 | 易起尘作业面100%湿法施工 | 综合采用自动喷雾、移动雾炮机、水车喷洒等措施湿法施工，抑制扬尘。土石方工程应按每1000平方米配置一台雾炮机。 | □符合 - □不符合 |  |
| 20 |  |  | 围挡四周应设置自动喷雾降尘装置，并确保正常使用。 | □符合 - □不符合 |  |
| 21 |  |  | 全场区内车辆驶过、大风吹过无扬尘现象。 | □符合 - □不符合 |  |
| 22 |  | 裸露土及易起尘物料100%覆 | 裸露暂不施工的泥地应采用防尘网、碎石等材料覆盖，或种植速生植物绿化。 | □符合 - □不符合 |  |
| 23 |  |  | 水泥、石膏粉、腻子粉等易起尘物料应采用专用仓库、储藏罐等形式集中堆放，或有防起尘覆盖措施。 | □符合 - □不符合 |  |
| 24 |  | 出入口100%安装TSP在线监测设备 | 施工现场按要求设置TSP监测系统，与环保部门监控平台联网并配备电子屏装置，正常使用。 | □符合 - □不符合 |  |
| 25 |  |  | 总悬浮颗粒物在线监测系统应具有浓度超限报警功能。 | □符合 - □不符合 |  |
| 26 | - 噪音控制 |  | 爆破作业在规定时间范围内进行，并应采取有效措施降低爆破噪音。 | □符合 - □不符合 |  |
| 27 |  |  | 噪音敏感区混凝土施工应采用环保低噪音震动棒。 | □符合 - □不符合 |  |
| 28 |  |  | 噪音敏感区附近混凝土输送泵应设置隔声罩，加工棚应搭设在噪音敏感区远端。 | □符合 - □不符合 |  |
| 29 |  |  | 居民区、学校、写字楼等噪声敏感建筑集中区域内严禁高噪音机械在中午12：00-14：00、晚上23:00—7:00作业，确需连续施工作业的，经批准取得《施工噪声许可证》后方可施工。 | □符合 - □不符合 |  |
| 30 | - 工地排水 - 管理 |  | 现场应办理《排污许可证》。 | □符合 - □不符合 |  |
| 31 |  |  | 施工工地污水应采用污水沉淀池进行处理后排放。 | □符合 - □不符合 |  |
| 32 |  |  | 施工现场食堂应设置隔油池，厕所宜设置成品化粪池。 | □符合 - □不符合 |  |
| 33 |  |  | 应按水土保持方案做好排水设施设置，现场抽排水应经三级沉淀池过滤后方可排入市政排水管网。 | □符合 - □不符合 |  |
| 34 | - 场区及 - 周边环 - 境卫生 |  | 建筑材料有序堆放 | □符合 - □不符合 |  |
| 35 |  |  | 建筑垃圾及时清理并覆盖防尘 | □符合 - □不符合 |  |
| 36 |  |  | 工地周边无暴露垃圾、散在垃圾 | □符合 - □不符合 |  |
| 37 |  |  | 工地周边无积存污水现象 | □符合 - □不符合 |  |

检查人员：                                       检查日期：

处理措施、整改要求：