龙岗区应急管理局2024年应急指挥车车载设备更新项目

采购公告

一、招标项目信息

项目名称：龙岗区应急管理局2024年应急指挥车车载设备更新项目

二、项目概况

龙岗区应急管理局应急指挥车承担龙岗区委区政府的各类事件的应急处置任务，是一套多功能的智能化应急指挥平台。因此，系统的稳定具有至关重要的作用，因此指挥车的各项功能及设施设备的可靠性就显得非常重要。

目前该应急指挥车系统已经运行多年，指挥车内部出现不同程度的老化，包括车辆出现内饰脱落、漏水、松动脱落等问题，信息化设备已经严重老化无法承担日常的应急保障任务，UPS不间断电源已经无法使用等问题。已经严重影响日常应急保障工作，亟待进行改善。为了将应急指挥车及平台系统、设备能够稳定运行，更好地为龙岗区应急管理局提供服务，需要对指挥车硬件设备进行更新改造，以确保系统有效稳定、高效运行。

三、供应商要求

（一） 资质要求

- 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其他组织（提供营业执照或事业单位法人证书等法人证明复印件，原件备查），投标人必须具备相关经营范围，具备开展本项目工作的基本条件和能力。

- 供应商应具有安全技术防范系统的相关证书，信息系统建设和服务能力等级证书。

- 供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，符合声明中所承诺的事项。

- 本项目不接受联合体投标。

（注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监督网”为供应商信息的查询渠道，相关信息以开标当日查询结果为准。）

（二）经验要求

提供同类政府服务项目案例；投标供应商2020年1月1日（以签订合同时间为准）至今承担过街道或以上政府部门单位委托的同类项目经验。

- 服务内容要求

| 序号 | 项目名称 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车厢防水处理 | 施工范围：定制专用防水密封圈、车辆顶部、侧面检测漏水位置涂刷防水油漆。车辆淋雨测试无漏水为合格。 | 1 | 项 |
| 2 | 龙岗区应急指挥车标准化外观涂装 | 按照应急新标准进行涂装，施工范围：定制专用油漆、车体重新喷涂焗漆（白色）、车侧定制专属字体 | 1 | 项 |
| 3 | 车载高清矩阵 | 1、 要求满足16路输入，16路输出，信号输出支持：VGA、SDI、HDMI、DVI、AV等信号，分辨率支持4K、1080P60 2、插卡式结构，多总线并行处理，实现各类信号的处理与交换 3、支持信号容量扩展，机框的最大容量不低于144×144 4、单卡不低于4路，采用子母卡架构，支持多种信号接口组合，单卡配置≥2路HDMI输出+≥2路DVI组合 5、单机背板信号处理带宽不小于1500G，单卡带宽不低于10G 6、画面特效无缝同步切换，切换时间≤15ms；预存多种切换模式，如快速切换、淡入淡出、拉幕；采用全硬件FPGA架构，无操作系统，启动速度快，无系统硬件兼容性和感染病毒的困扰；开机响应时间小于5S；输入输出板卡支持热插拔功能，输入板卡热插拔恢复时间<2s，输出板卡热插拔恢复时间<5s | 1 | 台 |
| 4 | 车载机柜线路整理 | 1、整理指挥车机柜。 2、完善指挥车信息系统图纸作为维护资料保存。 | 1 | 项 |
| 5 | 车载视频会议硬件服务器 | 要求采用工业级加固机架式服务器，CPU 不低于12核20线程，内存不低于48G，不小于1T固态硬盘，要求独立显卡2路HDMI/DVI/VGA输出，必须具备极端适应环境能力：抗高盐、抗高温、抗高湿度、抗强震动环境。 供应商服务包含： 1、会议硬件服务器音视频接入车载高清矩阵及KVM。 2、音频信号接入音频处理器，调试音频系统 3、将会议硬件服务器编程接入中控系统。 4、更换老化高清线材的更换。 | 1 | 台 |
| 6 | 车载UPS后备电源 | 1、额定容量不少于：4800W；额定功率不低于：6KVA 2、后备时间：满载不低于（4800W）后备时间30分钟 3、符合TIA942规定的TIER3或TIER4类供电架构，即双路给负载供电 | 1 | 台 |
| 7 | 中控软件编程升级 | 升级范围：车载指挥平台、车载高清矩阵、车载视频会议硬件服务器、音频等纳入中控控制。实现一键操控。 | 1 | 项 |
| 8 | 系统联调 | 施工范围：1、车载卫星视频会议与龙岗区指挥中心互联互通。2、车载本地视频会议与龙岗区指挥中心互联互通。3、将车载指挥平台、车载高清矩阵、车载视频会议硬件服务器、实现音频、视频的互联互通。4、将原有车载计算机进行维修。 | 1 | 项 |

其他要求：

1、要求供应商遵守有关保密规定，不得将数据保密泄露给第三方，否则招标人有权要求投标人退还所有费用，赔偿招标人所有损失。

2、投标人对所派员工的安全负责任，加强安全教育培训，做到安全施工、文明施工，按规范要求操作设备，防止发生安全事故。

3、投标人员工在施工过程中应不接触及不泄露招标人的商业信息、商业秘密和招标人IT安全秘密的一切书面资料、图表或者其它形式的资料和信息，包括口头或视觉透露的资料和信息。

4、投标人保证其向招标人提供的服务或设备不侵犯任何第三方的知识产权。

四、施工期限

2024年1月1日至2024年12月31日内提供货物及服务。

五、项目预算

本次服务项目预算20.00万元。报价应当满足以下要求：

1.报价均以含税人民币为单位，精确至个位数；

2.投标总价不得高于预算限额；

3.不得出现两个以上的报价；

4.不得无合理原因低于成本报价。

六、 投标资料

1.投标文件封面需注明项目名称，投标人名称，投标人地址，投标人联系人及联系电话。

2.单位简介：简要介绍单位情况。

3.运营方案：本项目的运营方案（应包含但不限于：质量、价格、经验、服务），本项目需报价明细表，及内容简介。

4.营业执照、相关资质证书（根据实际需求填写，提供复印件，并加盖单位公章）。

5.在《政府采购投标及履约承诺函》作出声明并提交。

七、评标方法

本次投标采用我局综合评标法进行评审（资质30分+报价30分+经验30分+诚信10分=综合评分100分），评委打分定标，评委对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商进行打分，得分最高的投标供应商为中标供应商。采购人将于投标截止后召开评标会议选定1家中标单位，中标结果将在龙岗区应急管理局官网进行公示。

八、投标及开标时间、地点

- 投标文件接收开始时间：2023年12月18日9:00后。

- 投标文件接收截止时间：2023年12月22日18:00前。

- 投标截止时间后的投标文件恕不接受。

九、投标文件份数

投标文件一式伍份，其中正本壹份，副本四肆份。（请密封在同一文件袋中，注明公司名称及联系方式）。

十、联系方式

采购单位：深圳市龙岗区应急管理局

地址：深圳市龙岗区中心城愉龙路30号413室

采购联系人：郭工

联系电话：0755-84215679

深圳市龙岗区应急管理局

2023年12月18日

附件：政府采购投标及履约承诺函

致：深圳市龙岗区应急管理局

我方承诺：

1.我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。我方已清楚，提供虚假承诺或者被有关单位确认为侵犯知识产权的，三年内不得参加政府采购活动。

3.参与本项目投标前三年内无行贿犯罪记录。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.我方不存在以下情况：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

6.我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.我方参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不串通投标。我方已知悉：如违反上述要求，投标无效，同时将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

8.我方如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

9.我方承诺本项目的报价不低于我方的成本价，否则，我方清楚将面临投标无效的风险；我方承诺不恶意低价谋取中标；我方对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我方在投标中所作的全部承诺履行。我方清楚，若我方以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我方中标本项目，我方的报价明显低于其他通过资格性及符合性审查投标人的报价时，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我方将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若未按上述要求履约，我方愿意接受主管部门的处理处罚。

10.我方本次投标所提供的资料均为真实、合法有效，如被证实存在虚假资料，则视为隐瞒真实情况、提供虚假资料，愿意接受主管部门作出的行政处罚或被采购人列入相关黑名单。

11.我方仅指派我方法定代表人或授权我方正式员工（投标截止日前该员工已在我方正常缴纳三个月及以上社保）代表我方参与处理本项目采购相关事项，并全力配合采购人及采购代理机构核查对应被授权人社保信息。如有违反，我方愿意放弃投标或中标资格及相关质疑、投诉的权利。

12.我方不转包、分包。我方承诺如违反上述要求愿依照国家相关法律及招标文件相关要求进行处理，投标无效，将被提请政府采购监督管理部门列入不良记录名单并在网上曝光，给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚，并承担由此给采购人带来的损失。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表签名：

XXXX 年 XX 月 XX 日