附件1（基坑、边坡）

表一 深基坑（高边坡）工程质量安全专项检查用表

| 一 基 本 情 况 | 工程名称 |  |  | 工程地点 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工许可证 编 号 |  |  | 支护结构类型 |  |  |  |
|  | 基坑设计深度/ 目前开挖深度 |  |  | 基坑占地面积 |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 工程进度 |  |  |  |
|  | 建设单位 |  |  | 基坑施工单位 |  |  |  |
|  | 基坑设计单位 |  |  | 监理单位 |  |  |  |
|  | 检查项目 |  | 扣分标准 |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 二 质 量 安 全 行 为 | 1、深基坑设计和施工方案是否经过建设单位组织的专家评审；设计和施工方案有没有报我站审查；设计变更是否手续完善；是否对周边建筑物或管线进行了调查； |  | a．设计和施工方案没有经过专家审查的扣2分； b．有经过专家审查，但不是建设局专家库的专家扣1分； c．设计和施工方案未报我站进行施工许可审查的扣2分； d．设计变更手续不完善的扣2分 e．没有对周边建筑物或管线进行了调查的扣2分。 |  |  | 8□ |  |
|  | 2、实行深基坑工程安全报告制度情况 |  | a．发现险情没有立即报告的扣6分； b．周报不及时的扣2分； c．周报内容准确性差的扣2分。 |  |  | 6□ |  |
|  | 3、是否有深基坑工程应急预案；有没有进行应急预案演练； |  | a．没有应急预案扣6分；有应急预案但内容不全或没有针对性扣2分； b．有应急预案但没有预演或应急必要的应急物资没有准备扣2分。 |  |  | 6□ |  |
|  | 4、当监测数据达到预警值时，提请设计复核。当监测数据达到控制值时立即组织专家进行安全评估。 |  | a．监测数据达到设计控制值没有组织专家评审扣4分； b．监测数据达到设计预警值没有设计复核意见扣3分。 |  |  | 6□ |  |
|  | 5、成立机构、配备专人，对深基坑工程进行巡查，并要有巡查记录。 |  | a．建设单位没有配专人巡查扣2分，有巡察没记录没有巡查记录扣1分； b．施工单位没有配备专人巡查扣2分，有巡察没记录没有记录扣1分。 |  |  | 4□ |  |
|  | 6、监理单位是否执行监督、检查，关键工序是否旁站；施工单位是否向操作班组和工人进行详细的安全技术交底； |  | a．监理单位没有严格执行监督、检查，关键工序没有旁站，扣2分； b．施工单位没有向操作班组和工人进行详细的安全技术交底，扣2分。 |  |  | 4□ |  |
| 三 现场实物质量安全情况 | 1、基坑开挖是否严格按规范和设计要求分层分段进行，是否超挖、支撑不及时或锚杆未张拉即进行下层土方开挖；支撑体系或锚杆体系是否按设计进行施工；钢围檩或锚杆腰梁架设是否符合设计要求；拆撑过程是否按设计和施工方案要求进行； |  | a．基坑开挖严重超挖或锚杆未张拉即进行下层土方开挖的扣4分；一般的未严格分层分段开挖，支撑不及时的扣2分； b．支撑体系或锚杆体系没按设计进行施工，扣2分； c．钢围檩或锚杆腰梁架设不符合要求，扣2分； d．拆撑过程没有按设计和施工方案要求进行，扣2分。 |  |  | 10□ |  |
|  | 2、基坑周边超载是否超过设计要求； |  | a．基坑周边超载或堆载引起基坑变形加大或地面已有裂缝扣4分； b．基坑周边一般堆载，有可能超载扣2分。 |  |  | 4□ |  |
|  | 3、现场观察基坑结构是否有明显变形或裂缝； |  | a．有明显变形或裂缝且超警戒值的扣4分； b．有变形或裂缝但未超警戒值的扣2分。 |  |  | 4□ |  |
|  | 4、观察基坑周边道路、管线、建筑物是否有明显变形或裂缝； |  | a．有变形或裂缝且超警戒值的扣4分； b．有变形或裂缝但未超警戒值的扣2分。 |  |  | 4□ |  |
|  | 5、观察基坑内外地表排水情况，基坑侧壁是否漏水严重；施工单位是否按设计要求设置有效的降、排水设施； |  | a．基坑内外积水严重或坑壁漏水严重扣4分； b．施工单位没有按设计要求设置有效的降、排水设施，坑壁漏水扣2分。 |  |  | 6□ |  |
| 四 监 测 情 况 | 1、检查是否有第三方监测；是否有经审批的监测方案；是否进行了施工单位的施工监测； |  | a．没有第三方监测的扣4分； b．监测方案未经监理审批扣3分； c．监测方案未经设计审批扣2分； d．没有施工单位的施工监测扣2分。 |  |  | 6□ |  |
|  | 2、检查监测项目和监测频率是否符合设计及规范的要求； |  | a．监测项目缺一项扣1分； b．监测频率不足按每周期缺少天数计，一天扣1分。 |  |  | 6□ |  |
|  | 3、支护结构变形、内力监测，周边环境变形监测结果是否超设计预警值和设计控制值； |  | a．坑顶水平位移、结构内力监测值超设计控制值的扣5分；超预警值的扣3分； b．其它项目超设计要求的扣2分。 |  |  | 6□ |  |
|  | 4、监测成果是否规范，是否报告及时。 |  | a．监测成果不规范，没有测点平面图，没有曲线图、没有监测结果分析的每项扣2分； b．监测结果提供不及时的每天扣2分。 |  |  | 4□ |  |
| 五 检 测 检 验 | 1、主要原材检验报告；主要成品半成品出产合格证明； |  | a．主要原材料没有检验报告的每份扣2分； b．主要成品半成品没有出产合格证明的每份扣2分。 |  |  | 4□ |  |
|  | 2、土钉、锚杆抗拔力检验报告； |  | a．施工过程中没有及时进行检验的扣3分； b．检验不合格的扣4分。 |  |  | 6□ |  |
|  | 3、支护结构质量检验检测报告。 |  | a．支护结构没有及时进行检测的扣3分； b．检测不合格的扣4分。 |  |  | 6□ |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 六 检 查 小 结 | 1、安全隐患内容： 2、是否按《关于进一步加强建筑安全生产工作的紧急通知》（深建质安〔2011〕139号）组织施工 3、安全隐患判断： 无安全隐患 □； 一般安全隐患 □； 重大安全隐患 □ 4、整改措施、整改期限、联系人： |
| --- | --- |
|  | 建议： 检查人签名： |

注：1、有扣分时，应在“扣分标准”上画出被扣分向内容；

2、由于进度等原因缺项的应在应得分栏的“□”上打上“×”。

表二 桩基工程质量检查表

| 序号 | 项目 | 子项目 | 检查内容 | 评分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料 | 图纸会审和设计变更文件 | - 设计图纸会审手续、盖章齐全； - 设计变更手续、盖章齐全； | 每违反一条扣5分，本子项扣完为止。 | 60 |  |
| 2 |  | 工艺试桩 | 工艺试桩确定明确终孔标准； |  |  |  |
| 3 |  | 原材料或产品进场复验 | - 出厂合格证、进场复验报告齐全； 2、管桩进场进行外观质量检验批检查； |  |  |  |
| 4 |  | 钢筋接头的试验报告 | 按要求进行工艺检验和抽检； |  |  |  |
| 5 |  | 混凝土施工记录 | 1、混凝土浇灌令、混凝土配合、检验报告齐全； 2、水下混凝土浇筑记录齐全、正确； 3、灌注桩的实际浇灌量达到规范要求； |  |  |  |
| 6 |  | 混凝土试验报告 | - 试块留置数量和养护龄期满足要求； - 试块强度汇总、计算评定结果满足要求； |  |  |  |
| 7 |  | 检验批表 | - 检验批划分适当； - 检验批表填写真实、及时； |  |  |  |
| 8 |  | 桩位偏差 | - 桩位偏差检查记录表填写正确； - 偏差超规范允许值有处理记录； |  |  |  |
| 9 |  | 桩基检测 | - 有桩基检测方案，检测项目、数量满足规范要求； 2、检测结果合格； |  |  |  |
| 10 |  | 质量缺陷、事故处理 | - 检测发生不合格项时，处理程序符合要求； - 质量缺陷、事故处理资料齐全； |  |  |  |
| 11 | 实物 | 终孔 | 桩终孔参数与工艺试桩终孔标准相符； |  | 30 |  |
|  |  | 钢筋笼制作安装 | 钢筋笼制作、安装质量符合要求； |  |  |  |
|  |  | 水下混凝土浇筑 | 水下混凝土浇筑前泥浆、沉渣、垂直度检测合格； |  |  |  |
|  |  | 开挖后桩头质量 | 桩头外观、桩径、桩位偏差符合要求； |  |  |  |
| 12 | 验收 行为 | 分段中间验收 | - 分段中间验收程序符合要求； - 竣工验收程序符合要求； |  | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 主要问题描述 |  |  |  |  |  |  |

检查人员：                                         日期：