附件

核减原合同设备清单

| 序号 | 货物名称 | 设备要求 | 技术参数 | 制造商 名称 | 数量 | 单位 | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数据广告牌硬件（产品名称：交互智能平板显示设备；型号：FF86EA；品牌：希沃。） | 整体设计 | ①整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果。整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，钢化玻璃表面硬度≥9H。采用红外触控技术，支持在Android系统中进行10点或以上触控。整机色域覆盖率NTSC≥72%，支持自定义图像设置：对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间可进行更进一步调节设置。整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。 ②整机通过视觉舒适度VICO体系认证，并达到视觉舒适度A +级或以上标准。 ③整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 | 希沃 | 1 | 项 | ¥60,000.00 | 核减 |
|  |  | 音效与麦克风要求 | ①采用内置摄像头、麦克风，无需外接线材连接和任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，不占用整机设备端口。 ②整机内置非独立外扩展的4阵列麦克风，可用于对环境音频进行采集，拾音距离≥12m；整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz～1KHz，高频段2KHz～16KHz分别有-12dB～12dB范围的调节功能。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。 ③整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率60W。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要功能要求 | ①整机开机后支持账号登录/退出。整机嵌入式系统版本不低于Android 11，内存≥2GB，存储空间≥8GB。整机内置全通道侧边栏快捷菜单，支持实时显示天气情况、日期、小工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节。在任意显示通道下均可通过侧边栏一键进入该触摸菜单；有PC模块时，具有快捷应用入口的显示和快捷切换。整机摄像头支持人脸识别，支持同时显示标记不少于60人。 ②整机支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触NFC标签，接触即可实现手机与大屏的连接并同步画面，无需其它操作设置，支持不少于4台手机、平板同时连接并显示。 ③整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准，固件版本号HCI11.2/LMP11.2。 ④整机Wi-Fi和AP热点工作距离≥12m；Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax；支持Wi-Fi6版本。 ⑤整机内置非独立摄像头（非外扩），摄像头视场角≥135度，拍摄照片像素数≥1300万；可AI识别人像，人像识别距离≥10米。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 内置OPS要求 | ①主板南桥采用H410或H510芯片组。内存：8GB DDR4或以上配置。硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘。机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 ②PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔。和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。和整机的连接接口针脚数≤40pin。 ③采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸OPS模块。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。具有独立非外扩展的OPS USB接口：≥3路USB。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接口要求 | 整机侧置输入至少具备2路HDMI、1路RS232接口；侧置输出至少具备1路音频、1路触控USB接口；前置输入至少具备3路USB：包含1路Type-C、2路USB接口。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能笔要求 | 锥型笔头设计，笔头直径≦3mm，支持红外书写。笔身配置不少于三个物理按键，具备翻页和模拟激光笔功能。兼容白板软件、PPT、PDF等多种演示软件的远程翻页控制。内置高精度陀螺仪，具备模拟激光笔功能，可通过笔身按钮激活陀螺仪模拟激光功能，适用于加载防眩光设计的显示设备。支持笔身翻转矫正，笔身轻微倾斜时，水平移动智能笔，可瞬时矫正识别光标动作为水平移动。采用无线连接方式，无线接收距离≥10米。支持智能休眠节电，智能笔15秒内无人使用时自动进入休眠节电模式，按任意按键唤醒智能遥控笔。 |  |  |  |  |  |