空气波压力治疗仪等设备技术参数及配置要求

招标编号：2024120918

| 包号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 预算单价（万元） | 预算总价（万元） | 最高限价（万元） | 主要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气波压力治疗仪 | 5 | 0.8 | 4 | 4 | 1、时间范围：5—99min连续可调，步长1min。 2、压力范围：1-26KPa或8-195mmHg连续可调，调节步长1KPa或1mmHg。 3、可选择KPa与mmHg两种压力计量单位。 4、具有≥10种治疗模式。 5、自带智能存储系统，所有设置参数自动保存，断电再开机自动调用上次记忆的设置。 6、单台主要配置要求：主机1台、下肢气囊2个、台车1部。 7、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 8、其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 9、合同期限1年（以合同签订之日起计），采购人在合同期限内向中标人按需购买成交产品，购买总量和金额不超过预计采购数量和预计采购总价（最高支付上限4万元），以中标单价和实际发生量结算。 |
| 2 | 病床（三摇） | 10 | 0.27 | 2.87 | 2.87 | 1、三摇病床，长度≥2100*950*500mm、背部升降角度0°-75°、腿部升降角度0°-30°、升降高度500—700mm。 2、床头床尾ABS一次注塑成型，冷轧钢板床面，碳钢床架。 3、隐藏式摇把，可折叠隐藏于床尾下面。 4、护栏：倾倒式折叠护栏，长度≥1400mm。护栏开关带防夹手功能。护栏高度≥400mm。 5、床头尾可拆卸，并具有锁定装置。 6、静音脚轮，直径≥120mm，带刹车功能。 7、床头具有卡扣式锁定装置。 8、单台主要配置要求：病床（含护栏、床头床尾板）1张、床垫1张、餐桌板1张、床头柜1个、输液杆1个。 配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含与 HIS/LIS/PACS等系统对接的费用（如有），计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 9、其他要求：质保期≥5年，设备使用年限：≥5年，本项目仅限国产产品投标。 10、合同期限1年（以合同签订之日起计），采购人在合同期限内向中标人按需购买成交产品，购买总量和金额不超过预计采购数量和预计采购总价（最高支付上限2.7万元），以中标单价和实际发生量结算。 |
|  | 妇科检查床 | 1 | 0.17 |  |  | 1、用于妇科检查。 2、床身材质不锈钢，床垫材质医用人造皮革。 3、背板折转角度：0-45°。 4、单台主要配置要求：妇科检查床1张、床垫1张、脚踏1个。 5、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 6、其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 7、合同期限1年（以合同签订之日起计），采购人在合同期限内向中标人按需购买成交产品，购买总量和金额不超过预计采购数量和预计采购总价（最高支付上限0.17万元），以中标单价和实际发生量结算。 |
|  | 转运平车 | 5 | 0.39 | 1.95 | 1.95 | 1、用于临床转运患者。 2、床面板为ABS材料。 3、中控刹车系统，配置万向、定向脚轮。 4、单台主要配置要求：转运车床1张、床垫1张、输液架1个。 5、配齐满足以上性能且正常使用所需要的所有附件，验收环节需要的消耗品（如有），本预算含 HIS/LIS/PACS等系统接口费用（如有）、计量检测费用（如有）等，无需另外购置即可满足临床需求。 6、其他要求：质保期≥5年，本项目仅限国产产品投标。 7、合同期限1年（以合同签订之日起计），采购人在合同期限内向中标人按需购买成交产品，购买总量和金额不超过预计采购数量和预计采购总价（最高支付上限1.95万元），以中标单价和实际发生量结算。 |